|  | Erhebungsbogen 3 |
| --- | --- |
| Bildschirmarbeitsplätze |  |

| Bereich: |  | Bereichsleiter (z.B. Werkstattleiter, Laborleiter): |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Raumnummer(n): |  |
| --- | --- |

| Erstellt durch: |  | Datum: |  | Unterschrift: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Grundsätzlich zu beachten sind:

| * | Jugendliche beschäftigt (§§ 22, 28a, 29 JArbSchG) |  | Arbeitsstättenverordnung |
| --- | --- | --- | --- |
| * | Werdende u. stillende Mütter beschäftigt (Mutterschutzrichtlinienverordnung) |  | Bildschirmarbeitsplatzverordnung |
| * | Schwerbehinderte beschäftigt (soweit bekannt) |  | BGV A2 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ |

| Arbeitsumgebung | Nr. | Maßnahmen: | erfüllt |  | entfällt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ja | nein |  |  |
| Arbeitsraum |  | Ist die Raumgröße mind. 8 m2 |  |  |  |  |
|  |  | Ist die Bewegungsfreiheit ausreichend (freie Bewegungsfläche mind. 1,5 m2, an keiner Stelle weniger als 1 m breit)? |  |  |  |  |
| Beleuchtung/ Lichtver- |  | die allgemeine Raumbeleuchtung ist der Sehaufgabe angepasst |  |  |  |  |
| hältnisse |  | als Leuchten wurden geeignete Leuchten, z.B. entspiegelte Spiegelrasterleuchten verwendet |  |  |  |  |
|  |  | die blendfreien Deckenleuchtbänder sind längs zur Blickrichtung und parallel zum Fenster montiert |  |  |  |  |
|  |  | steht der Bildschirm nicht unter, sondern neben oder zwischen den Leuchtbändern |  |  |  |  |
|  |  | verstellbare Lichtschutzvorrichtungen an den Fenstern vorhanden |  |  |  |  |
| Lärm |  | der Lärmpegel beträgt bei überwiegend geistigen Tätigkeiten max. 55 dB(A) und bei überwiegend mechanischen Bürotätigkeiten max. 70 dB(A) |  |  |  |  |

* Wenn zutreffend, bitte ankreuzen!

| Arbeitsmöbel | Nr. | Maßnahmen: | erfüllt |  | entfällt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ja | nein |  |  |
| Arbeitstisch |  | der nicht höhenverstellbare Arbeitstisch ist 720 mm hoch (Schreibtischstandard) |  |  |  |  |
|  |  | die Tischhöhe ist für den/die Benutzer ausreichend |  |  |  |  |
|  |  | Beinraumfreiheit: 650mm-Höhe, 580mm-Breite, 700mm-Tiefe |  |  |  |  |
|  |  | matte, nicht reflektierende Tischplatte |  |  |  |  |
|  |  | der Tisch ist ausreichend groß (mind. 800mm tief) |  |  |  |  |
| Bürodrehstuhl |  | der drehbare Bürostuhl ist mit fünf Rollen ausgestattet |  |  |  |  |
|  |  | Sitzfläche höhenverstellbar (von 42-53 cm über dem Boden) |  |  |  |  |
|  |  | der Lendenbausch der Rückenlehne ist ausreichend ausgeprägt und in der Höhe verstellbar (von 17 bis 23 cm über Sitzfläche) |  |  |  |  |
|  |  | der Arbeitsstuhl ist individuell auf die Körpergröße eingestellt |  |  |  |  |
|  |  | Ist eine bequeme Haltung möglich? (Ober- und Unterarme: Winkel ca. 90 Grad, Ober- u. Unterschenkel: Winkel 90 Grad oder etwas größer) |  |  |  |  |
| Fußstütze (falls notwendig) |  | Fußstütze in Höhe und Neigung verstellbar |  |  |  |  |
|  |  | Fußstütze mit rutschfester Oberfläche |  |  |  |  |
| Arbeitsmittel | Nr. | Maßnahmen: | erfüllt |  | entfällt | Bemerkungen |
|  |  |  | ja | nein |  |  |
| Bildschirm, Tastatur, |  | matte, nicht reflektierende Oberflächenmaterialien |  |  |  |  |
| Beleghalter |  | Bildschirm und Tastatur sind getrennt voneinander aufstellbar |  |  |  |  |
|  |  | Bildschirm dreh- und neigbar |  |  |  |  |
|  |  | Bildschirm flimmerfrei (Bildwiederholungsfrequenz > 70Hz) |  |  |  |  |
|  |  | die Zeichen auf dem Bildschirm sind gut lesbar |  |  |  |  |
|  |  | Kontrast und Helligkeit sind verstellbar |  |  |  |  |
|  |  | strahlungsarmer Bildschirm (entspricht MPR II bzw. TCO 92) |  |  |  |  |
|  |  | es treten keine elektrostatischen Aufladungen auf |  |  |  |  |
|  |  | der Neigungswinkel der Tastatur beträgt ca. 15° |  |  |  |  |
|  |  | Beleghalter ist verstellbarer und stabil |  |  |  |  |
| Anordnung der Arbeits- mittel |  | Bildschirm, Tastatur und Beleghalter sind so angeordnet, dass keine gesundheitsschädlichen Körperhaltungen auftreten |  |  |  |  |
|  |  | Sehabstand „Auge - Bildschirm“ liegt zwischen 50 bis 80cm |  |  |  |  |
|  |  | Abstand Tastatur- Tischvorderkante beträgt 5 bis 10 cm |  |  |  |  |
|  |  | der Bildschirm wurde so aufgestellt, dass keine Blenderscheinungen (durch Fenster, Leuchten etc.) entstehen |  |  |  |  |

| Elektrische | Nr. | Maßnahmen: | erfüllt |  | entfällt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefährdungen |  |  | ja | nein |  |  |
| elektrische Anlagen und |  | alle Geräte besitzen das CE-Zeichen |  |  |  |  |
| Betriebsmittel |  | sichere Kabelverlegung (z.B. durch Kabelkanäle an Wänden und Möbeln) |  |  |  |  |
|  |  | regelmäßige Prüfung ortsveränderlicher Geräte |  |  |  |  |
| Software-Ergonomie | Nr. | Maßnahmen: | erfüllt |  | entfällt | Bemerkungen |
|  |  |  | ja | nein |  |  |
|  |  | die Software ist für die auszuführende Tätigkeit geeignet |  |  |  |  |
|  |  | die Software kann an den Kenntnisstand des Benutzers angepasst werden |  |  |  |  |
|  |  | Fehlererkennung und -beseitigung ist mit begrenztem Arbeitsaufwand möglich |  |  |  |  |
|  |  | eine Einweisung in die Software (z.B. Lehrgang) ist erfolgt |  |  |  |  |
| Sonstiges | Nr. | Maßnahmen: | erfüllt |  | entfällt | Bemerkungen |
|  |  |  | ja | nein |  |  |
| Unfallgefahren |  | Möbel und Geräte wurden standsicher aufgestellt |  |  |  |  |
|  |  | keine Quetsch-, Scher- und Stolperstellen am Arbeitsplatz |  |  |  |  |
| lang andauernde, einseitig dynamische Arbeit |  | die Arbeit ist so organisiert, dass sich Bildschirmarbeit und andere Tätigkeiten miteinander abwechseln (Mischarbeit) |  |  |  |  |
| arbeitsmedizinische Vorsorge |  | wird den Beschäftigten eine regelmäßige arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung der Augen (G37- Untersuchung) angeboten? |  |  |  |  |

* Wenn zutreffend, bitte ankreuzen!

Allgemeines

Hinweise zur Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen

Ein ergonomisch gestalteter Bildschirmarbeitsplatz verringert die Belastung. Ziel ist es, die Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern, indem durch eine ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes und durch richtiges Verhalten des Nutzers z.B. einer Zwangshaltung des Körpers oder Schädigung der Augen vorgebeugt wird.

Anhand der vorliegenden Information können vorhandene und zukünftig geplante Bildschirmarbeitsplätze beurteilt werden. Für eine weitergehende Beratung steht Ihnen das Sachgebiet 5.4 - Arbeits- und Umweltschutz - zur Verfügung.

Grundsätzliches

- Personalcomputer sind ortsbewegliche elektrische Betriebsmittel im Sinne der VBG 4 und müssen jährlich von einem Sachkundigen geprüft werden.

- Kabel sind so zu verlegen (nach Möglichkeit in Kabelkanälen), dass Stolperstellen im Verlauf von Verkehrswegen vermieden werden.

Bildschirmgerät und Tastatur

- Trennung von Tastatur und Bildschirm

- flache Tastaturführung, Tastaturneigung ca. 15°

- Tastatur 50 bis 100 mm von der Tischkante entfernt anordnen

- rutschfeste, freie Aufstellung des Bildschirms

- leicht dreh- und neigbarer Bildschirm

- Bildschirmgröße muss so gewählt werden, dass der Bildschirm den Arbeitserfordernissen und der verwendeten Software entspricht

- richtige Bildschirmhöhe: die Oberkante des Bildschirmes in Augenhöhe

- Positiv-Zeichendarstellung (dunkle Zeichen auf hellem Hintergrund)

- Bildwiederholungs- bzw. -wechselfrequenz mind. 70 Hertz

- strahlungsarme Bildschirme verwenden (MPR II- bzw. TCO 92-Norm)

- mattes Bildschirmgehäuse

Beleuchtungsanlage

Als Arbeitsraumbeleuchtung sollten Spiegelrasterleuchten eingesetzt werden, die eine Blendung der Augen

weitgehend verhindern.

Beim Vorhandensein mehrerer Leuchtenbänder im Raum ist es vorteilhaft, wenn die einzelnen Leuchtenbänder getrennt geschaltet werden können.

Einzelplatzbeleuchtung durch eine Schreibtischlampe sollte vermieden werden, da sie Direkt- und Reflexblendung hervorrufen kann.

Beleuchtungsniveau und Blendung

Die Nennbeleuchtungsstärke muss in Tischhöhe etwa 500 Lux betragen. Eine Blendung kann durch folgende Maßnahmen vermieden werden:

- Leuchtenband parallel zur Fensterfront

- Anordnung des Bildschirmarbeitsplatzes zwischen Leuchtenbändern, nicht direkt darunter

- Blickrichtung des Nutzers parallel zum Fenster

- Regulation des Tageslichts durch geeignete verstellbaren Lichtschutzvorrichtung

- hinter dem Rücken des Benutzers keine reflektierenden Flächen positionieren

Arbeitstisch

- 720 mm  bei nicht höhenverstellbaren Tischen

- bei Arbeitsplätzen, die von mehreren Personen genutzt werden, sollte der Tisch höhenverstellbar sein

- Beinraumfreiheit von:

- Höhe=650 mm , Breite=580 mm, Tiefe=700 mm

- matte nicht reflektierende Tischplatte mit einer Tiefe von 800 mm (besser 900 mm)

- Tischlänge ist abhängig von den Arbeitserfordernissen; sie sollte mindestens 1200 mm betragen

Bürodrehstuhl

- drehbar, mit einem fünfarmigen Fußkreuz

- Rollen müssen dem Bodenbelag angepasst sein (bei glatten Böden gebremste Rollen verwenden)

- Höhenverstellung der Sitzfläche;

- Die Sitzfläche ist dann richtig eingestellt, wenn Fußboden und  Oberschenkel parallel zueinander sind.

- Höhenverstellung der Rückenlehne;

Der Lendenbausch der Rückenlehne ist so einzustellen, dass er die Wirbelsäule im Lendenbereich abstützt.

Fußstützen und Vorlagenhalter

- Eine Fußstütze kann an Arbeitsplätzen mit nicht höhenverstellbaren Tischen erforderlich sein.

- Die Fußstütze muss sowohl in der Höhe als auch in der  Neigung verstellbar sein.

- Die Fußplatte muss eine rutschfeste Oberfläche haben.

- Der Vorlagenhalter muss stabil und verstellbar sein. Er soll so angeordnet werden können, dass unbequeme Kopf- und Augenbewegungen soweit wie möglich vermieden werden.

Anordnung der Arbeitsmittel

Bildschirm, Tastatur und ggf. Beleghalter müssen so angeordnet werden, dass gesundheitsschädigende Körperhaltungen durch ständiges Verdrehen der Wirbelsäule und Vorbeugen des Rückens vermieden werden. Die beste Anordnung ist gegeben, wenn die ständig benötigten Arbeitsmittel (Bildschirm, Tastatur, Stuhl)  in einer Linie hintereinander stehen. Der Bildschirm darf nicht zu hoch stehen (Faustregel: Oberkante Bildschirm=Augenhöhe).

Der Abstand von Bildschirm - Auge, Tastatur - Auge, Beleghalter - Auge soll zwischen 500 mm und 800 mm liegen.

Arbeitsumgebung

Die freie unverstellte Fläche am Arbeitsplatz muss so bemessen sein, dass sich die Arbeitnehmer bei ihrer Tätigkeit unbehindert bewegen können. Am Arbeitsplatz muss mindestens eine freie Bewegungsfläche von 1,50 m2 zur Verfügung stehen und die freie Bewegungsfläche soll an keiner Stelle weniger als 1,00 m breit sein. Kann aus betrieblichen Gründen an bestimmten Arbeitsplätzen eine freie Bewegungsfläche von 1,50 m2 nicht eingehalten werden, muss dem Arbeitnehmer in der Nähe des Arbeitsplatzes mindestens eine gleich große Bewegungsfläche zur Verfügung stehen.

Zusammenwirken Mensch - Arbeitsmittel

Die Software muss an die auszuführende Aufgabe angepasst sein bzw. entsprechend den Kenntnissen und Erfahrungen der Benutzer im Hinblick auf die auszuführende Aufgabe angepasst werden können.

Vor Aufnahme der Tätigkeit an Bildschirmgeräten, anschließend in regelmäßigen Zeitabständen sowie beim

Auftreten von Sehbeschwerden, die auf die Arbeit am Bildschirmgerät zurückgeführt werden können, ist eine angemessene Untersuchung der Augen und des Sehvermögens durch eine fachkundige Person anzubieten.